傅里叶的核心思想：把复杂信号拆成一堆简单的正弦/余弦/复指数信号。
为什么要拆？因为这些简单信号经过线性时不变系统时特别好处理：只改幅度和相位，不改频率。

1. 先从“向量分解”理解傅里叶

先别想信号，想普通向量。

二维平面里，一个向量可以写成：

v=ai+bj

这里的 i,j是两个互相垂直的基向量。

比如：

v=3i+2j

意思是这个向量在 x方向有 3，在 y方向有 2。

那怎么求 3 和 2？靠“投影”。

因为 i和 j正交，所以你往 i上投影，就只会得到 i方向的成分，不会被 j干扰。

这就是正交基的意义。

2. 信号也可以看成“向量”

一个函数，比如：

x(t)

可以把它理解成一个“无限维向量”。

普通向量有很多坐标：

x1,x2,x3,⋯

函数也有很多“坐标”，只不过这些坐标连续分布在时间轴上。

傅里叶的想法是：能不能找一组“函数基底”，把任意周期信号分解出来？

答案是可以。

这组基底就是：

1,cos⁡ω0t,sin⁡ω0t,cos⁡2ω0t,sin⁡2ω0t,⋯

或者用复指数形式写成：

ejnω0t

3. 什么叫“正交基”？

在向量里，正交是：

i⋅j=0

在函数里，也有类似的“点乘”，叫内积：

⟨f(t),g(t)⟩=Tf(t)g(t) dt

如果两个函数的内积为 0，就说它们正交。

比如在一个周期内：

0Tcos⁡(ω0t)cos⁡(2ω0t) dt=0

这说明：

cos⁡ω0t

和

cos⁡2ω0t

是正交的。

直观理解就是：

一个是基波，一个是二次谐波，它们在一个周期内“互相不影响”。
去提取基波成分，不会混进二次谐波成分。

这就是为什么傅里叶系数可以靠积分算出来。

4. 傅里叶级数在做什么？

对于周期信号 x(t)，它可以展开为：

x(t)=a0+n=1∞ancos⁡(nω0t)+bnsin⁡(nω0t)

它的意思是：

一个周期信号可以看成直流分量、基波、二次谐波、三次谐波……的叠加。

比如方波不是正弦波，但它可以由很多正弦波叠出来：

方波=基波+三次谐波+五次谐波+⋯

所以傅里叶级数解决的问题是：

周期信号可以分解成哪些频率成分？每个频率有多强？相位是多少？

5. 傅里叶系数为什么是“投影”？

三角形式里，余弦系数是：

an=2TTx(t)cos⁡(nω0t) dt

这个式子本质上就是：

系数=信号和基函数的内积基函数自己的长度平方

也就是投影。

它和向量投影完全类似。

向量里：

a=v⋅ii⋅i

信号里：

an=⟨x(t),cos⁡(nω0t)⟩⟨cos⁡(nω0t),cos⁡(nω0t)⟩

所以积分不是凭空来的，它就是在问：

x(t)里面有多少 cos⁡(nω0t)这种成分？

如果有，积分结果就不为 0。如果没有，正交性会把它筛掉。

6. 为什么又要用复指数形式？

三角形式是：

cos⁡,sin⁡

复指数形式是：

ejnω0t

它们本质一样，因为欧拉公式：

ejθ=cos⁡θ+jsin⁡θ

复指数形式写起来更统一：

x(t)=n=-∞∞Fnejnω0t

其中：

Fn=1TTx(t)e-jnω0t dt

这里的 Fn也是投影系数。

它表示：

x(t)

在

ejnω0t

这个频率分量上的投影。

所以：

Fn

就是第 n条谱线的复幅度。它既包含幅度，也包含相位。

7. 周期信号为什么是“离散谱”？

周期信号的频率只能是：

0,ω0,2ω0,3ω0,⋯

也就是：

nω0

所以它的频谱是一根一根的线。

这叫离散频谱。

例如周期矩形脉冲串的系数：

Fn=AτTSa⁡nω0τ2

意思是：谱线只出现在 nω0这些位置上，但是谱线高度落在一个 Sa 函数包络上。

所以不是连续频谱，而是：

离散谱线+连续包络

8. 傅里叶级数怎么解决实际问题？

它主要解决周期信号问题。

比如你有一个周期方波输入一个电路系统。

直接在时域分析方波很麻烦，因为方波有突变。

但如果把方波分解为：

x(t)=F0+F1ejω0t+F2ej2ω0t+⋯

那么系统对每个频率分量分别处理。

假设系统频率响应是：

H(jω)

那么输入的第 n个频率分量是：

Fnejnω0t

输出就是：

FnH(jnω0)ejnω0t

所以总输出是：

y(t)=n=-∞∞FnH(jnω0)ejnω0t

这个特别重要。

它说明：

系统对每个频率单独处理，只改变幅度和相位

所以傅里叶级数常用来分析：

- 周期方波通过滤波器后的波形；

- 周期脉冲串的频谱；

- 通信里的周期调制信号；

- 电路中的谐波成分；

- 失真问题。

9. 为什么正弦波/复指数这么重要？

因为它们是 LTI 系统的“特征函数”。

LTI 系统就是线性时不变系统。

如果输入是：

x(t)=ejωt

系统冲激响应是：

h(t)

那么输出：

y(t)=h(t)*ejωt

卷积展开：

y(t)=-∞∞h(τ)ejω(t-τ) dτ

把和 t有关的部分提出来：

y(t)=ejωt-∞∞h(τ)e-jωτ dτ

后面那个积分就是：

H(jω)

所以：

y(t)=H(jω)ejωt

这句话非常关键：

ejωt 经过 LTI 系统后，频率不变，只乘上 H(jω)

也就是：

- 幅度乘以 ∣H(jω)∣

- 相位加上 arg⁡H(jω)

所以正弦波是最适合分析系统的“基本零件”。

10. 那傅里叶变换又是怎么来的？

傅里叶级数处理的是周期信号。但是现实里很多信号不是周期的。

比如：

- 单个矩形脉冲；

- 一段语音；

- 一个衰减信号；

- 一个雷达回波；

- 一个通信码元。

这些信号没有周期，不能直接用傅里叶级数。

于是我们想：非周期信号能不能看成周期趋于无穷大的周期信号？可以。

假设一个非周期信号只出现一次。

我们硬把它周期延拓，周期是 T。

当 T很大时，每个脉冲之间隔得很远。

当：

T→∞

周期信号就变成了非周期信号。

这时基波频率：

ω0=2πT

会趋近于 0。

也就是说，谱线间隔越来越小。

原来是离散谱线：

0,ω0,2ω0,3ω0,⋯

当 T→∞时，谱线变得越来越密，最后变成连续频谱。

这就是傅里叶变换。

它们不是同一种东西。

它们分别对应：

X(jω)：输入信号的频谱
H(jω)：系统的频率响应
Y(jω)：输出信号的频谱

可以把一个系统题看成：

x(t) ⟶ 系统 h(t) ⟶ y(t)

其中：

- x(t)：输入信号，时域表达；

- h(t)：系统的冲激响应，表示系统本身；

- y(t)：输出信号，时域表达。

把它们变到频域后：

X(jω) ⟶ H(jω) ⟶ Y(jω)
补充解释：

就像向量：

v=3i+2j

这里 3,2是系数，i,j 是基底。
傅里叶级数也是类似：

x(t)=直流+基波+二次谐波+三次谐波+⋯

每一项前面的系数，就告诉你这个频率成分有多强、相位是多少。

1. 三角形式：an,bn

常用这种形式：

x(t)=a0+n=1∞ancos⁡(nω0t)+bnsin⁡(nω0t)

这里：

a0

是直流分量，也就是平均值。

an

表示第 n次谐波里 cos 成分有多少。

bn

表示第 n次谐波里 sin 成分有多少。

其中频率对应关系是：

n=1⇒ω0
n=2⇒2ω0
n=3⇒3ω0

所以 a3,b3就是 3ω0这个频率处的成分。

2. 系数怎么求？

因为这些正弦、余弦基函数相互正交，所以可以用“投影”求系数。

约定下：

a0=1TTx(t) dt
an=2TTx(t)cos⁡(nω0t) dt
bn=2TTx(t)sin⁡(nω0t) dt

它们的意思分别是：

a0：x(t) 在直流上的投影
an：x(t) 在 cos⁡(nω0t) 上的投影
bn：x(t) 在 sin⁡(nω0t) 上的投影

所以积分不是乱来的，本质是“看原信号里面含有多少这个频率的基函数”。

3. 指数形式：Cn

复指数形式写得更统一：

x(t)=n=-∞∞Cnejnω0t

这里：

Cn

就是第 n条谱线的复系数。

它包含两件事：

∣Cn∣：幅度信息
arg⁡Cn：相位信息

指数形式的系数为：

Cn=1TTx(t)e-jnω0t dt

所以：

Cn

表示信号在

ejnω0t

这个复指数基函数上的投影。

4. 三角系数和指数系数的关系

这个最重要。

如果：

x(t)=a0+n=1∞ancos⁡(nω0t)+bnsin⁡(nω0t)

同时：

x(t)=n=-∞∞Cnejnω0t

那么有：

C0=a0

对于 n>0：

Cn=12(an-jbn)
C-n=12(an+jbn)

反过来：

an=Cn+C-n
bn=j(Cn-C-n)

如果 x(t)是实信号，那么：

C-n=Cn*

也就是负频率系数是正频率系数的共轭。

5. 为什么有时候说 an=2Cn？

这个只在特殊情况下成立。

如果信号是偶函数，那么：

bn=0

而且 Cn是实数。

由公式：

Cn=12an

所以：

an=2Cn

这就是前面矩形偶脉冲那页笔记里说的：

an=2Fn

原因是指数形式是双边谱，正频率一半，负频率一半；三角形式把正负两边合并成一个 cos 项，所以变成两倍。

6. 单边幅度相位形式

有时候三角形式还会合并成：

x(t)=a0+n=1∞Ancos⁡(nω0t+φn)

这个形式里：

An

是单边幅度谱。

φn

是单边相位谱。

它和 an,bn的关系是：

An=an2+bn2
φn=arctan⁡-bnan

更准确写法是：

φn=atan2⁡(-bn,an)

因为要看象限。

它和指数系数 Cn的关系是：

An=2∣Cn∣
φn=arg⁡Cn

注意这里是 n>0。

直流分量单独看：

A0=a0=C0

7. 最清楚的对应表

| 形式 | 级数表达 | 系数意义 |
| --- | --- | --- |
| 三角形式 | a0+∑ancos⁡nω0t+bnsin⁡nω0t | an,bn分别表示 cos 和 sin 成分 |
| 幅相形式 | a0+∑Ancos⁡(nω0t+φn) | An是幅度，φn 是相位 |
| 指数形式 | ∑Cnejnω0t | Cn是双边复频谱系数 |

对应关系：

Cn=12(an-jbn)
An=2∣Cn∣
φn=arg⁡Cn

8. 你做题时怎么用？

如果题目让求三角傅里叶级数，就求：

a0,an,bn

如果题目让求指数形式傅里叶级数，就求：

Cn

如果题目让画单边幅度谱、相位谱，就用：

An,φn

如果题目让画双边频谱，你就用：

Cn

一句话总结：

傅里叶级数是信号的展开，傅里叶系数是展开中每个频率分量的权重。

三角形式看 cos/sin，指数形式看正负频率，幅相形式看每个正频率的幅度和相位。

补符号概念

1. X(jω)是什么？

X(jω)

是输入信号 x(t)的傅里叶变换。

也就是说：

x(t)↔FX(jω)

它表示：输入信号 x(t)里面每个频率成分有多少。

比如：

x(t)=3cos⁡(100t)+2cos⁡(300t)

那它的频谱大概意思就是：

- ω=100这里有成分；

- ω=300这里有成分；

- 其他频率没有。

所以：

X(jω) 是信号的频率组成

它不是系统，是输入信号自己的频谱。

2. H(jω)是什么？

H(jω)

是系统的频率响应。

它来自系统的冲激响应 h(t)：

h(t)↔FH(jω)

也就是说，H(jω) 不是输入信号，而是系统本身的性质。

它表示：系统对频率为 ω的正弦信号，会放大多少、相位改变多少。

例如某个低通滤波器：

- 低频通过；

- 高频削弱。

那它的 H(jω)可能大概是：

ω 小时 ∣H(jω)∣ 大
ω 大时 ∣H(jω)∣ 小

所以：

H(jω) 是系统对不同频率的处理规则

3. Y(jω)是什么？

Y(jω)

是输出信号 y(t)的傅里叶变换。

也就是：

y(t)↔FY(jω)

如果输入信号频谱是 X(jω)，系统频率响应是 H(jω)，那么输出频谱就是：

Y(jω)=X(jω)H(jω)

这句话的意思是：输入信号中每一个频率分量，都被系统按 H(jω)改变一下。

4. 用一个具体例子理解

假设输入是：

x(t)=3cos⁡(100t)+2cos⁡(1000t)

它有两个频率：

- 低频：100

- 高频：1000

假设系统是低通滤波器，它的特点是：

H(j100)=1
H(j1000)=0.1

意思是：

- 对 ω=100的成分，基本不削弱；

- 对 ω=1000的成分，削弱到原来的 0.1。

那么输出大概就是：

y(t)=3cos⁡(100t)+0.2cos⁡(1000t)

因为高频那一项原来幅度是 2，被乘了 0.1：

2×0.1=0.2

所以频域关系就是：

Y(jω)=X(jω)H(jω)

输入里有什么频率，看 X(jω)。
系统怎么处理这个频率，看 H(jω)。
处理后的结果，看 Y(jω)。

5. 周期信号时，为什么写成 H(jnω0)？

如果输入是周期信号，就不用连续的 X(jω)来描述，而是用傅里叶级数系数：

x(t)=n=-∞∞Cnejnω0t

这里的频率只有：

0, ω0, 2ω0, 3ω0,⋯

也就是：

nω0

所以周期信号的频谱是一根一根的谱线。

每根谱线的强度是：

Cn

现在这个周期信号通过系统 H(jω)。

系统对第 n根谱线的处理就是：

H(jnω0)

因为第 n根谱线的频率是：

nω0

所以输出的第 n个傅里叶级数系数为：

Dn=CnH(jnω0)

这里：

- Cn：输入周期信号第 n次谐波的系数；

- H(jnω0)：系统在这个频率处的响应；

- Dn：输出周期信号第 n次谐波的系数。

所以周期信号通过系统时：

x(t)=∑Cnejnω0t

输出是：

y(t)=∑CnH(jnω0)ejnω0t

6. 非周期信号和周期信号的区别

非周期信号

非周期信号频率是连续的：

ω∈(-∞,+∞)

所以用：

X(jω)

系统处理后：

Y(jω)=X(jω)H(jω)

周期信号

周期信号频率是离散的：

ω=nω0

所以用傅里叶级数系数：

Cn

系统处理后：

Dn=CnH(jnω0)

7. 可以这样记这几个符号

| 符号 | 属于谁 | 意思 |
| --- | --- | --- |
| x(t) | 输入信号 | 输入的时域波形 |
| X(jω) | 输入信号 | 输入的频谱 |
| h(t) | 系统 | 系统的冲激响应 |
| H(jω) | 系统 | 系统的频率响应 |
| y(t) | 输出信号 | 输出的时域波形 |
| Y(jω) | 输出信号 | 输出的频谱 |
| Cn | 周期输入信号 | 输入的傅里叶级数系数 |
| Dn | 周期输出信号 | 输出的傅里叶级数系数 |

最核心的是：

X(jω) 看输入有什么频率
H(jω) 看系统怎么处理这些频率
Y(jω) 看处理后还剩什么频率

8. 别把 H(jω)和 X(jω)混了

可以比喻：

X(jω)：食材

输入信号里有什么频率成分，就像你有什么食材。

H(jω)：厨师/加工规则

系统对不同频率怎么放大、削弱、移相。

Y(jω)：做出来的菜

输入频率成分经过系统处理后的结果。

所以：

输出频谱=输入频谱×系统频率响应

也就是：

Y=XH

更准确地说：

H(jω) 对应系统
X(jω) 对应输入信号
Y(jω) 对应输出信号

它们都是“频域函数”，但代表的对象不同。

周期信号一般不用连续的 X(jω)做主表达，而是用一串系数 Cn。
非周期信号才主要用连续的 X(jω)。

11. 从傅里叶级数到傅里叶变换的核心变化

傅里叶级数：

x(t)=n=-∞∞Fnejnω0t

傅里叶变换：

x(t)=12π-∞∞X(jω)ejωt dω

区别是：

∑⇒∫

离散求和变成连续积分。

傅里叶级数的系数：

Fn

变成傅里叶变换的频谱函数：

X(jω)

傅里叶变换定义是：

X(jω)=-∞∞x(t)e-jωt dt

它表示：

x(t) 在连续频率 ω 上的成分分布

所以傅里叶级数是：

周期信号⇒离散频谱

傅里叶变换是：

非周期信号⇒连续频谱

12. 但是注意：Fn 和 X(jω)不完全一样

这个地方会混。

傅里叶级数系数 Fn是一根谱线的“幅度”。

傅里叶变换 X(jω)是连续频率上的“频谱密度”。

可以粗略理解成：

Fn≈1TX(jnω0)

所以周期越长，单根谱线越小，但谱线越来越密。

最后变成连续频谱的时候，不再看单根谱线，而是看一整片频率分布。

这就像：

- 离散质量：一个一个点质量；

- 连续质量：质量密度函数。

傅里叶级数像“点质量”。
傅里叶变换像“密度函数”。

13. 傅里叶变换怎么解决实际问题？

傅里叶变换主要解决非周期信号和系统问题。

比如一个信号通过滤波器：

时域关系是卷积：

y(t)=x(t)*h(t)

卷积在时域很麻烦。

但是变到频域：

Y(jω)=X(jω)H(jω)

这就简单多了。

所以傅里叶变换最大的用途之一是：

把时域卷积变成频域乘法

这在系统分析里非常重要。

比如：

- 低通滤波器：保留低频，削弱高频；

- 高通滤波器：保留高频，削弱低频；

- 带通滤波器：只保留某一段频率；

- 通信系统：分析信号带宽；

- 采样系统：分析频谱搬移和混叠；

- 图像处理：低频代表轮廓，高频代表边缘和细节。

14. “频域”到底是什么意思？

时域看的是：

x(t)

也就是信号随时间怎么变化。

频域看的是：

X(jω)

也就是这个信号由哪些频率组成。

比如：

x(t)=3cos⁡(100t)+2cos⁡(300t)

时域里看到的是一个复杂波形。

频域里很清楚：

- 在 ω=100有一个成分，强度 3；

- 在 ω=300有一个成分，强度 2。

所以频域的作用是：

把“混在一起的时间波形”拆成“不同频率的成分”

15. 为什么“时域越窄，频域越宽”？

矩形脉冲就是典型例子。

单个矩形脉冲的傅里叶变换大致是 Sa 形状：

X(jω)=AτSa⁡ωτ2

第一个零点满足：

ωτ2=π

所以：

ω=2πτ

当 τ变小，2πτ 变大，频谱主瓣变宽。

所以：

脉冲越窄，频谱越宽

直观理解：

一个很窄的脉冲变化很剧烈，需要很多高频分量才能合成出来。

慢慢变化的信号主要是低频。
突变、边沿、尖峰这些东西需要高频。

16. 可以这样理解“频率成分”

低频负责信号的大轮廓。高频负责信号的细节和突变。

比如一个矩形波：

- 只保留基波，看起来像正弦波，很圆滑；

- 加三次谐波，开始有点方；

- 加五次、七次、九次，边沿越来越陡；

- 加得越多，越接近真正方波。

所以方波边沿越陡，需要越多高频。

这就是为什么实际电路里方波通过低通滤波器后会变圆。

因为高频被滤掉了。

17. 傅里叶级数和傅里叶变换的关系总结

可以按这个逻辑记：

第一步：周期信号

周期信号可以分解成谐波叠加：

x(t)=n=-∞∞Fnejnω0t

频率只能是：

nω0

所以频谱是离散的。

第二步：周期变大

当周期 T变大：

ω0=2πT

变小，谱线间隔变小。

频谱越来越密。

第三步：周期趋于无穷

当：

T→∞

周期信号变成非周期信号。

离散谱变成连续谱。

于是傅里叶级数变成傅里叶变换：

Fn⇒X(jω)
∑⇒∫
nω0⇒ω

18. 做题时怎么判断用哪个？

可以直接按这张表判断：

| 信号类型 | 用什么 | 频谱特点 |
| --- | --- | --- |
| 周期连续时间信号 | 傅里叶级数 FS | 离散谱 |
| 非周期连续时间信号 | 傅里叶变换 FT | 连续谱 |
| 周期离散时间信号 | 离散时间傅里叶级数 DTFS | 离散频率、周期频谱 |
| 非周期离散时间信号 | 离散时间傅里叶变换 DTFT | 连续频率、周期频谱 |

周期⇒傅里叶级数
非周期⇒傅里叶变换

19. 这些东西在实际分析里的完整流程

遇到一个系统题，常见流程是：

第一，看输入 x(t)是周期还是非周期。

如果是周期信号，用傅里叶级数：

x(t)=∑Fnejnω0t

如果是非周期信号，用傅里叶变换：

X(jω)=F{x(t)}

第二，看系统。

如果系统有冲激响应 h(t)，求：

H(jω)=F{h(t)}

第三，在频域处理。

周期信号：

Yn=FnH(jnω0)

非周期信号：

Y(jω)=X(jω)H(jω)

第四，回到时域。

周期信号：

y(t)=∑Ynejnω0t

非周期信号：

y(t)=F-1{Y(jω)}

这就是傅里叶方法解决实际问题的基本套路。

20. 傅里叶级数/傅里叶变换不是为了“算积分”而存在的。

它真正的作用是：

换一种角度看信号

时域看信号怎么随时间变化。
频域看信号由哪些频率组成。

而系统对不同频率的处理通常很简单：

低频放多少，高频放多少，相位延迟多少

所以傅里叶分析的核心是：

复杂信号→拆成简单频率分量→系统分别处理每个频率→再合成输出

可以把它记成一句话：

傅里叶就是用正交的正弦/复指数基底，把信号投影到频率轴上。

傅里叶级数是投影到一排离散频率点上；
傅里叶变换是投影到连续频率轴上。