从 周期信号的傅里叶级数 DFS 过渡到 非周期信号的傅里叶变换 FT，

然后开始讲 FT 的性质。这里开始就是“频域分析”的核心了。

一、单边谱和双边谱

前面我们已经知道，周期信号可以写成纯余弦形式：

f(t)=C0+n=1∞Cncos⁡(nω1t+φn)

这里的 Cn和 φn可以画成 单边幅度谱 和 单边相位谱。

因为 n=0,1,2,⋯，所以单边谱只画在正频率一侧。

1. 单边幅度谱

单边幅度谱画的是：

C0, C1, C2,⋯

其中：

- C0：直流分量

- C1：基波幅度

- C2：二次谐波幅度

- Cn：第 n次谐波幅度

例如：

f(t)=1+5cos⁡(ω1t+φ1)+cos⁡(2ω1t+φ2)

那么单边幅度谱就是：

C0=1,C1=5,C2=1

2. 单边相位谱

单边相位谱画的是：

φ1,φ2,φ3,⋯

注意：直流分量 C0一般不讨论相位。

二、指数形式下的双边谱

指数形式傅里叶级数写成：

f(t)=n=-∞+∞Fnejnω1t

这里 n可以取：

0,±1,±2,⋯

所以它是双边谱。

1. 三角形式和指数形式的关系

若：

f(t)=C0+n=1∞Cncos⁡(nω1t+φn)

因为：

Cncos⁡(nω1t+φn)=Cn2ej(nω1t+φn)+Cn2e-j(nω1t+φn)

所以：

Fn=Cn2ejφn
F-n=Cn2e-jφn

因此：

∣Fn∣=Cn2,n≠0

而：

F0=C0

∣Fn∣=12Cn,n≠0

2. 双边幅度谱

对于实周期信号：

∣F-n∣=∣Fn∣

所以双边幅度谱是偶对称的。

例如单边幅度谱中：

C1, C2

变成双边谱后：

∣F±1∣=C12
∣F±2∣=C22

直流项不除以 2：

F0=C0

“相当于平摊了，除了 C0”就是这个意思。

3. 双边相位谱

因为：

Fn=Cn2ejφn
F-n=Cn2e-jφn

所以：

∠Fn=φn
∠F-n=-φn

因此相位谱是奇对称的：

∠F-n=-∠Fn

注意，相位可以差 2π，比如：

-3π2

和：

π2

本质是同一个相位，因为相差 2π。

三、例题：从信号写单边谱和双边谱

例子是：

f(t)=1-12sin⁡π4t7π6+14cos⁡π3t2π3

1. 先求基波周期和基波角频率（没有把 sin 转成 cos，严格按“单边幅度谱、相位谱”的余弦形式来说是不对的。）

两个非直流项的角频率分别是：

ωa=π4
ωb=π3

对应周期：

Ta=2ππ/4=8
Tb=2ππ/3=6

所以总周期取最小公倍数：

T=24

基波角频率：

ω1=2πT=π12

2. 判断谐波次数

π4=3⋅π12=3ω1

所以第一项是三次谐波。

π3=4⋅π12=4ω1

所以第二项是四次谐波。

3. 把正弦统一成余弦

因为：

-sin⁡x=cos⁡xπ2

所以：

-12sin⁡π4t7π6=12cos⁡π4t-7π6+π2
-7π6+π2=-7π6+3π6=-4π6=-2π3

所以三次谐波为：

12cos⁡3ω1t2π3

四次谐波为：

14cos⁡4ω1t3π2

因此单边谱为：

C0=1
C3=12,φ3=-2π3
C4=14,φ4=-2π3

4. 双边谱

双边幅度谱：

∣F0∣=1
∣F±3∣=C32=14
∣F±4∣=C42=18

双边相位谱：

∠F3=-π3，∠F-3=+π3
∠F4=-π6，∠F-4=+π6

例题：
x(t2+1)既有时间尺度变换，又有时间平移。

原信号：

x(t)=n=-∞∞Cnejnω0t

现在令：

y(t)=x(t2+1)

直接代进去：

y(t)=n=-∞∞Cnejnω0(t2+1)

展开指数：

y(t)=n=-∞∞Cnejnω0ejnω02t

所以新的基波频率变成：ω0'=ω02

于是：

y(t)=n=-∞∞Dnejnω0't

对比可得：

Dn=ejnω0Cn

所以答案是A

为什么没有 12。这个地方很容易和傅里叶变换混淆。

傅里叶变换里有：

x(at)⟺1∣a∣X(ωa)

但是傅里叶级数系数做时间尺度变换时，不会多出来 12，因为周期也跟着变了。

原来周期是：

T0=2πω0

现在：

y(t)=x(t2+1)

时间被拉长 2 倍，所以周期变成：

Ty=2T0

基波频率变成：

ωy=2π2T0=ω02

所以只是频率轴变稀疏了，系数本身不乘 12。

这题可以记成一句话：

x(t+t0)⇒Cnejnω0t0
x(at)⇒基波频率变为 aω0, 系数不变

这题是：

x(t2+1)

所以：

ω0'=ω02
Dn=Cnejnω0⋅1=ejnω0Cn

四、周期矩形脉冲的 DFS

“脉冲持续时间与带宽成反比”。这是非常重要的结论。

设周期矩形脉冲：

- 幅度为 A

- 脉宽为 τ

- 周期为 T

- 以原点为中心，即在 -τ/2,τ/2内为 A

1. 直流分量

直流分量就是一周期平均值：

a0=1TTf(t) dt

矩形脉冲一个周期内面积为：

Aτ

所以：

a0=AτT

这就是占空比乘以幅度。

2. 因为是偶函数，所以只有余弦项

该矩形脉冲关于 t=0对称，所以：

f(t)=f(-t)

是偶函数。

因此：

bn=0

只剩：

a0, an

3. 求 an

an=2T-τ/2τ/2Acos⁡(nω1t) dt

因为偶函数积分可以写成两倍：

an=4AT0τ/2cos⁡(nω1t) dt

积分得：

an=4AT⋅sin⁡(nω1τ/2)nω1

由于：

ω1=2πT

所以：

an=2Anπsin⁡nω1τ2

也可以写成 Sa函数形式：

Sa(x)=sinxx

于是：

an=2AτTSanω1τ2

4. 指数形式系数

指数形式系数为：

Fn=1T-τ/2τ/2Ae-jnω1t dt

结果是：

Fn=AτTSanω1τ2

注意：

an=2Fn

因为这是偶函数，Fn 是实数，双边每边分一半。

5. 频谱包络

Fn=AτTSanω1τ2

说明离散谱线落在一个 Sa函数包络上。

第一零点满足：

nω1τ2=π

即：

nω1=2πτ

所以主瓣宽度和 τ有关。如果看左右两边，零点是：

-2πτ到+2πτ

所以主瓣总宽度是：

4πτ

但很多时候说“带宽”时，只说正频率方向，所以写：

ωm=2πτ

为什么“脉宽越窄，频谱越宽”？

关键看这个第一零点：

ωm=2πτ

如果 τ变小，也就是脉冲变窄，那么：

2πτ

会变大。

也就是说，Sa 函数的第一个零点跑得更远，主瓣变宽，频谱范围变大。

所以：

τ↓⇒ωm↑

这就是：

时域越窄，频域越宽

直观理解就是：一个很窄的脉冲变化特别快，要用很多高频成分才能合成出来。

比如一个很宽、很平缓的波形，不需要太多高频。
但一个很窄、边沿很陡的脉冲，需要很多高频分量来“凑”出那个突变。

为什么说矩形脉冲频谱无限宽？

因为 Sa 函数虽然有零点，但它后面还有很多旁瓣：

±2π,±3π,⋯

它不是到第一个零点就彻底没了，而是后面还会继续振荡，只是越来越小。

所以严格来说：

矩形脉冲的频谱是无限宽的

但是工程上不可能真的取无限宽，所以通常近似认为：

- 取主瓣宽度作为带宽；

- 或者取到幅度下降到某个标准，比如 -3dB。

理论上谱线无限多，所以频谱无限宽；
但工程上常用主瓣宽度或者 -3dB带宽来近似。

6. T和 τ分别控制什么？

这个特别重要。

T：控制谱线间隔

因为：

ω1=2πT

频谱的谱线位置是：

nω1

所以 T越大，ω1 越小，谱线越密。

τ：控制 Sa 包络宽度

第一零点是：

ωm=2πτ

所以 τ越小，包络越宽。

可以这样记：

T 控制谱线间隔
τ 控制频谱包络宽度
Aτ/T 控制整体幅度和直流分量

7. an=2Fn怎么理解？

因为这是偶函数，所以三角形式只有余弦项：

bn=0

指数形式是双边频谱：

Fnejnω1t+F-ne-jnω1t

由于信号是偶函数，Fn 是实数，而且：

Fn=F-n

所以：

Fnejnω1t+Fne-jnω1t

提出来：

Fn(ejnω1t+e-jnω1t)

而：

ejθ+e-jθ=2cos⁡θ

所以：

Fn(ejnω1t+e-jnω1t)=2Fncos⁡(nω1t)

因此三角形式中的余弦系数是：

an=2Fn

这就是“双边每边分一半”的意思。

指数形式里，+n 和 -n各有一根谱线；
三角形式里，它们合并成一根余弦谱线，所以幅度变成两倍。

最后浓缩成一句话：

周期矩形脉冲的谱线是离散的，但谱线高度服从 Sa 包络；脉冲越窄，Sa 主瓣越宽，频谱越宽。

脉宽越窄，τ 越小，则：

2πτ

越大，频谱越宽。

所以：

时域脉冲越窄，频域频谱越宽

也就是：

脉冲持续时间与带宽成反比

这句话后面通信、滤波、采样都会用到。

五、从傅里叶级数到傅里叶变换

周期信号用傅里叶级数，非周期信号用傅里叶变换。

周期信号频谱是离散的：

ω=nω1

而非周期信号可以看作周期 T→∞，于是：

ω1=2πT→0

谱线越来越密，最后变成连续频谱。

这就是从 FS 到 FT 的直观过渡。

六、非周期信号的傅里叶变换定义

笔记采用的约定是：

F(ω)=-∞+∞f(t)e-jωt dt

反变换是：

f(t)=12π-∞+∞F(ω)ejωt dω

这里要特别注意正负号：

- 正变换：e-jωt

- 反变换：ejωt

1. F(ω)是什么？

F(ω)是关于 ω的函数，描述信号中各个角频率成分的大小和相位。

所以：

f(t)↔F(ω)

表示一对傅里叶变换。

2. F(0)的意义

代入 ω=0：

F(0)=-∞+∞f(t) dt

所以：

F(0)=时域信号的面积

三角形信号面积为：

12×2×1=1

所以：

X(0)=1

七、常见信号的傅里叶变换

这一页是必背内容。

- 单边指数信号

f(t)=e-αtu(t),α>0

其傅里叶变换为：

F(ω)=0+∞e-αte-jωt dt
=0∞e-(α+jω)t dt
=1α+jω

所以：

e-αtu(t)↔1α+jω

如果前面有幅度 E：

Ee-αtu(t)↔Eα+jω

- 单边指数的幅度谱和相位谱

F(ω)=1α+jω

模长为：

∣F(ω)∣=1α2+ω2

相位为：

φ(ω)=-arctan⁡ωα

所以：

∣F(ω)∣=1α2+ω2
φ(ω)=-arctan⁡ωα

- 双边指数信号

f(t)=e-α∣t∣,α>0

它是偶函数。

傅里叶变换：

F(ω)=-∞+∞e-α∣t∣e-jωt dt

因为它是偶函数，所以结果是实偶函数：

e-α∣t∣↔2αα2+ω2

相位为 0。

4. 门信号，也就是矩形脉冲

设：

f(t)=E,∣t∣<τ/20,其他

则：

F(ω)=-τ/2τ/2Ee-jωt dt

结果为：

F(ω)=EτSaωτ2

所以：

矩形脉冲↔EτSaωτ2

这和前面周期矩形脉冲的频谱包络完全对应。

5. 直流信号

常数信号：

f(t)=E

不是绝对可积的，所以不能直接用普通积分定义求 FT。

但在广义傅里叶变换意义下：

E↔2πEδ(ω)

意思是：直流信号只含有 ω=0的频率成分。

6. 符号函数

sgn(t)=1,t>0-1,t<0

其傅里叶变换为：

sgn(t)↔2jω

这也是广义傅里叶变换，不是普通积分意义下的 FT。

7. 阶跃函数

因为：

u(t)=12+12sgn(t)

所以：

u(t)↔12⋅2πδ(ω)+12⋅2jω

于是：

u(t)↔πδ(ω)+1jω

8. 冲激函数

δ(t)

的傅里叶变换为：

δ(t)↔1

因为：

-∞+∞δ(t)e-jωtdt=1