四、抽样信号的产生

抽样本质上是：用一个周期信号 p(t)去乘原信号 f(t)。

时域：

fs(t)=f(t)p(t)

频域：

Fs(ω)=12πF(ω)*P(ω)

因为时域相乘对应频域卷积。

五、理想抽样

1. 理想抽样函数

理想抽样用的是冲激串：

p(t)=n=-∞∞δ(t-nTs)

其中：

Ts

是抽样间隔。

抽样角频率是：

ωs=2πTs

抽样频率是：

fs=1Ts

2. 冲激串的傅里叶变换

n=-∞∞δ(t-nTs)↔Fωsn=-∞∞δ(ω-nωs)

所以理想抽样信号：

fs(t)=f(t)n=-∞∞δ(t-nTs)

频域为：

Fs(ω)=1Tsn=-∞∞F(ω-nωs)

因为：

ωs2π=1Ts

结论

Fs(ω)=1Tsn=-∞∞F(ω-nωs)

3. 物理意义

原频谱 F(ω)会以 ωs为周期，在频域中无限复制。

也就是：

- 原频谱在 0 附近一份

- 在 +ωs附近一份

- 在 -ωs附近一份

- 在 +2ωs、-2ωs 附近继续复制

并且幅度变成原来的：

1Ts

倍数。

六、抽样定理

如果原信号是带限信号：

F(ω)=0,∣ω∣>ωm

也就是说最高角频率是 ωm。

为了抽样后频谱不混叠，必须让相邻频谱副本不要重叠。

原频谱宽度从 -ωm到 +ωm，总宽度是：

2ωm

所以抽样角频率必须满足：

ωs>2ωm

等价写法：

fs>2fm

其中：

fm=ωm2π

这就是奈奎斯特抽样定理。

最大抽样间隔

因为：

fs=1Ts

所以：

fs>2fm

等价于：

Ts<12fm

又因为：

ωm=2πfm

所以：

Ts<πωm

考试里有时候写“临界抽样频率”：

fs=2fm

严格来说不混叠要大于它，但很多题说“最低抽样频率”时就写：

fs,min⁡=2fm

七、自然抽样

自然抽样不是用冲激串，而是用周期矩形脉冲串去乘原信号。

也就是：

p(t)=周期矩形脉冲

然后：

fs(t)=f(t)p(t)

频域依然是：

Fs(ω)=12πF(ω)*P(ω)

区别是：

- 理想抽样的 P(ω)是等幅冲激串

- 自然抽样的 P(ω)是带有 Sa包络的冲激串

所以自然抽样后的频谱仍然是很多个 F(ω)的平移副本，但是每个副本前面会乘一个系数。

理想抽样

Fs(ω)=1Ts∑F(ω-nωs)

自然抽样

Fs(ω)=∑cnF(ω-nωs)

其中 cn来自周期矩形脉冲的傅里叶级数系数。

所以自然抽样仍然包含原信号信息，只是各频谱副本的幅度被不同系数缩放。

补充：调制与解调的原理

八、带宽和截止频率判断

考试特别爱考“最高频率是多少”。

设：

f1(t)↔F1(ω)

截止角频率是 ω1，即：

F1(ω)=0,∣ω∣>ω1
f2(t)↔F2(ω)

截止角频率是 ω2。

1. 相加

f1(t)+f2(t)

频谱是：

F1(ω)+F2(ω)

所以截止频率是：

max⁡(ω1,ω2)

2. 时域卷积

f1(t)*f2(t)

频谱是：

F1(ω)F2(ω)

只有两个频谱都不为 0 的地方，乘积才不为 0。

所以截止频率是：

min⁡(ω1,ω2)

3. 时域相乘

f1(t)f2(t)

频域是卷积：

12πF1(ω)*F2(ω)

两个带限频谱卷积之后，带宽相加。

所以截止频率是：

ω1+ω2

这个特别重要。

4. 微分

fn(t)

频域是：

只是改变频谱幅度，不改变频谱支撑范围。

所以截止频率不变。

5. 尺度变换

若：

f(t)↔F(ω)

则：

f(at)↔1∣a∣Fωa

时域压缩 a>1，频域扩展。

如果 f(t)截止角频率为 ωm，那么：

f(at)

截止角频率为：

∣a∣ωm

九、采样频率题型总结

这种题最关键是先找最高角频率 ωm。

然后：

ωs>2ωm

或者：

fs>2fm

由于：

fm=ωm2π

所以：

fs>ωmπ

例：f(t)=Sa(πt)Sa(4πt)

先看每个因子的带宽。

一般有：

Sa(πt)

对应一个矩形频谱，截止频率为：

π
Sa(4πt)

截止频率为：

4π

现在是时域相乘，所以频域卷积，截止频率相加：

ωm=π+4π=5π

于是最低抽样频率：

fs=ωs2π

而：

ωs>2ωm=10π

所以：

fs>10π2π=5 Hz

临界值写：

fs=5 Hz

严格不混叠写：

fs>5 Hz

十、系统的频域表示：

时域：

y(t)=e(t)*h(t)
频域：

Y(ω)=E(ω)H(ω)

这就是 LTI 系统在频域里的核心。

1. 频域意义

系统在频域中相当于对输入频谱做乘法。

H(ω)

叫做系统的频率响应。

它决定：

- 哪些频率通过

- 哪些频率被削弱

- 哪些频率被阻止

- 通过的频率相位如何变化

十一、四种滤波器

最后画了四种滤波器。

1. 低通滤波器

低频通过，高频阻止。

频域大概是：

∣ω∣<ωc

通过。

常用于保留慢变化信号、去掉高频噪声。

2. 高通滤波器

高频通过，低频阻止。

大概是：

∣ω∣>ωc

通过。

常用于去掉直流分量、突出快速变化部分。

3. 带通滤波器

只允许某一段频率通过。

例如：

ω1<∣ω∣<ω2

通过。

常用于通信系统，比如只接收某个频段。

4. 带阻滤波器

阻止某一段频率，其余通过。

例如：

ω1<∣ω∣<ω2

被阻止。

常用于去除某一特定频率干扰，比如工频干扰。

十二、傅里叶公式大复习

你后面一页是在整理公式表。这个非常适合考前背。

1. 傅里叶变换定义

正变换：

F(ω)=-∞∞f(t)e-jωtdt

反变换：

f(t)=12π-∞∞F(ω)ejωtdω

2. 常用变换对

冲激函数

δ(t)↔1

常数

1↔2πδ(ω)

单位阶跃

u(t)↔πδ(ω)+1jω

这个特别容易漏掉 πδ(ω)。

单边指数

e-atu(t)↔1a+jω,a>0

双边指数

e-a∣t∣↔2aa2+ω2,a>0

矩形脉冲

若矩形高度为 E，宽度为 τ，中心在 0：

EGτ(t)↔EτSaωτ2

三角脉冲

三角形对应：

Sa2

粗略记：

矩形↔Sa
三角形↔Sa2